Assembly to Machine code conversion

- MOV  BL, AL                                                         [ANS:88C3H]

- ADD AX ,[SI]                                                         [ANS:0304H]

- ADD[BX][DI]+1234H, AX                                    [ANS:01813412H]

- ADD 0FABE[BX][DI],DX                                       [ANS:0191BEFAH]

- MOV DS: 2345[BP], DX                                     [ANS:3E89964523H]

- MOV AX,1234H                                                 [ANS:B83412H]

- MOV DH,24H                                                     [ANS:B624H]

- MOV SS: 2345[BP],DX                                      [ANS: 89964523H]

- PUSH BX                                                              [ANS: 53H]

- MOVZX CX,Var1   ; Var1 =18H                         [ANS: 0FB70EH]

Machine  to Assembly code conversion

- 0384 2B1A H                              [ANS: ADD AX,[SI]+1A2BH]

- 2B1DH                                          [ANS: SUB BX,[DI]

- F6 D3                                             [NOT BL]

- 56H                                                [PUSH SI]

- 8F823412H                                  [POP [BP][SI]+1234]

- 8B9E004CH                                  [MOV BX,[BP]4C00H

- 8A3E3420 H                                  [MOV BH, [2034]]